ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ

ТОМ 2

КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ СВЯЗИ

ЧАСТЬ I

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

МОСКВА

ОАО ВНИИКП

КАБЕЛИ СВЯЗИ ПОЛЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ П-269Н

ТУ 16.К71-313-2003

Кабели предназначены для изготовления армированных кабелей П-269М и комплектующих изделий к ним и использования в составе армированных кабелей для развертывания абонентской и внутриузловой распределительных сетей связи и эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий).

Вид климатического исполнения - В, группа 2У.

Марки кабелей приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Марка кабеля | Наименование |
| --- | --- |
| П-269Н-1×4+1×2 | Абонентский трехпарный, с двумя рабочими и одной служебной парой, для изготовления армированного кабеля марки П-269М-1×4+1×2, предназначенного для развертывания абонентских и соединительных линий |
| П-269Н-2×4+1×2 | Распределительный внутриузловой пятипарный, с четырьмя рабочими и одной служебной парой, для изготовления армированного кабеля марки П-269М-2×4+1×2, предназначенного для развертывания абонентских и соединительных линий между аппаратными различных элементов узлов связи (УС) и внутри элементов УС |
| П-269Н-4×4+2×2 | Распределительный внутриузловой десятипарный, с восемью рабочими и двумя служебными парами, для изготовления армированного кабеля марки П-269М-4×4+2×2, предназначенного для развертывания абонентских и соединительных линий между аппаратными различных элементов УС и внутри элементов УС |
| П-269Н-8×4+4×2 | Распределительный внутриузловой двадцати парный, с шестнадцатью рабочими и четырьмя служебными парами, для изготовления армированного кабеля марки П-269М-8×4+4×2, предназначенного для развертывания соединительных линий между аппаратными различных элементов УС и внутри элементов УС |

Пример условного обозначения кабеля марки П-269Н-1×4+1×2 при заказе и в документации другого изделия:

Кабель П-269Н-1×4+1×2 ТУ 16.К71-313-2003.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число и диаметр медных проволок жилы - 7×0,23 мм.

Материал изоляции и оболочки - композиция полиэтилена.

Материал экрана - алюминиевая фольга.

Кабели имеют грузонесущий элемент из высокомодульных технических нитей.

Рабочие пары скручены в звездные четверки.

Диаметр, строительная длина и расчетная масса кабелей приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм |  | Строительная длина, м | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. |  |  |
| П-269Н-1×4+1×2 | 9,1 | 11,0 | 50 ± 2 100 ± 3 200 ±5 | 92,5 ± 10,0 |
| П-269Н-2×4+1×2 | 11,5 | 13,0 | 50 ± 2 100 ± 3 200 ± 5 | 134,1 ± 15,0 |
| П-269Н-4×4+2×2 | 13,4 | 15,0 | 50 ± 2 100 ± 3 | 209,0 ± 20,0 |
| П-269Н-8×4+4×2 | 19,4 | 21,0 | 50 ± 2 | 412,0 ± 40,0 |

Основные электрические параметры кабелей приведены в табл. 3.

При помещении кабелей в воду коэффициент затухания служебных пар увеличивается не более, чем на 10 %.

Кабели стойки к растяжению с усилием до 1,3 кН (130 кгс).

Кабели стойки к радиальному сжатию распределенным усилием до 45 кН/м, а также к специальным воздействиям.

Наработка кабелей - 50000 ч. В течение наработки кабели выдерживают не менее 100 циклов перегибов через ролики (200 циклов смоток-намоток) диаметром 165 мм при натяжении 0,5 кН (50 кгс).

Срок службы кабелей - 15 лет.

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление рабочих и служебных пар на длине 1 км, Ом, не более | 135 |
| Омическая асимметрия пары на длине 1 км, Ом, не более | 2,5 |
| Электрическое сопротивление экранов на длине 1 км, Ом, не более | 67 |
| Электрическое сопротивление изоляции жилы на длине 1 км, МОм, не менее | 10000 |
| Испытательное напряжение частотой 50 Гц между каждой жилой и остальными, соединенными с экранами, в течение 1 мин, В | 500 |
| Рабочая емкость на длине 1 км на частоте 0,8 кГц, нФ, не более: |  |
| - рабочих пар | 59,0 |
| - служебных пар | 74,0 |
| Коэффициент затухания рабочих пар, дБ/км, не более: |  |
| - на частоте 0,8 кГц | 1,46 |
| - на частоте 7,0 кГц | 2,88 |
| Коэффициент затухания служебных пар на частоте 0,8 кГц, дБ/км, не более: | 1,46 |
| Переходное затухание на ближнем конце между рабочими или служебными парами на длине 1 км на частоте 0,8 кГц, дБ, не менее | 78,2 |
| Переходное затухание на ближнем конце между рабочими и служебными парами на длине 1 км на частоте 0,8 кГц, дБ, не менее | 84,0 |

Кабели предназначены для эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий) при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 55 °С и относительной влажности до 100 % при температуре до 35 °С, в статическом состоянии - при температуре до минус 60 °С, и допускают кратковременный нагрев до 70 °С (не более 10 ч в течение срока службы).

Кабели допускают многократную прокладку (снятие), смотки-намотки с барабана на барабан в полевых условиях, прокладку по поверхности земли, подвеску по местным предметам, прокладку в земле и кратковременную (не более 240 ч в течение срока службы) прокладку в воде на глубине не более 10 м.

Радиус изгиба - не менее 10-кратного диаметра кабеля.

Растягивающее усилие при эксплуатации - не более 0,5 кН (50 кгс).

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия ТУ 16.К71-313-2003 - без ограничения.

Коды ОКП:

П-269Н-1×4+1×2               - 35 7611 7100

П-269Н-2×4+1×2               - 35 7611 7101

П-269Н-4×4+2×2               - 35 7611 7102

П-269Н-8×4+4×2               - 35 7611 7104

Разработчик - ОАО ВНИИКП.

Изготовитель - Рыбинсккабель.

КАБЕЛИ СВЯЗИ ПОЛЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ П-269М

ТУ 16.К71-314-2003

Кабели и комплектующие изделия к ним предназначены для развертывания абонентской и внутриузловой распределительных сетей связи и эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий).

Вид климатического исполнения - В, группа 2У.

Марки и условные обозначения кабелей и комплектующих изделий приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение марки кабелей и комплектующих изделий |  | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Кабели армированные: |  |  |
| П-269М-1×4+1×2-50 |  | Абонентский трехпарный с двумя рабочими и одной служебной парой, армированный полумуфтами соединительными, длиной 50 м, для абонентских соединительных линий |
| П-269М-1×4+1×2-100 |  | То же, длиной 100 м |
| П-269М-1×4+1×2-200 |  | То же, длиной 200 м |
| П-269М-2×4+1×2-50 |  | Распределительный внутриузловой пятипарный с четырьмя рабочими и одной служебной парой, армированный полумуфтами соединительными, длиной 50 м, для абонентских и соединительных линий между аппаратными различных элементов узлов связи (УС) и внутри элементов УС |
| П-269М-2×4+1×2-100 |  | То же, длиной 100 м |
| П-269М-2×4+1×2-200 |  | То же, длиной 200 м |
| П-269М-4×4+2×2-50 |  | Распределительный внутриузловой десятипарный с восемью рабочими и двумя служебными парами, армированный полумуфтами соединительными, длиной 50 м, для абонентских и соединительных линий между аппаратными различных элементов УС и внутри элементов УС |
| П-269М-4×4+2×2-100 |  | То же, длиной 100 м |
| П-269М-8×4+4×2-50 |  | Распределительный внутриузловой двадцатипарный с шестнадцатью рабочими и четырьмя служебными парами, армированный полумуфтами соединительными, длиной 50 м, для соединительных линий между аппаратными различных элементов УС и внутри элементов УС |
| Комплектующие изделия: |  |  |
| РМ-2 | Муфта разветвительная для перехода с кабеля П-269М-2×4+1×2 на два кабеля П-269М-1×4+1×2 |  |
| РМ-4 | То же, для перехода с кабеля П-269М-4×4+2×2 на два кабеля П-269М-2×4+1×2 |  |
| РМ-8 | То же, для перехода с кабеля П-269М-8×4+4×2 на два кабеля П-269М-4×4+2×2 |  |
| АП-1 | Полумуфта аппаратная для установки (монтажа) на вводах аппаратных машин, на блоках аппаратуры (оконечных устройств) для обеспечения подключения к ним кабеля П-269М-1×4+1×2 |  |
| АП-2 | То же, для подключения кабеля П-269М-2×4+1×2 |  |
| АП-4 | То же, для подключения кабеля П-269М-4×4+2×2 |  |
| АП-8 | То же, для подключения кабеля П-269М-8×4+4×2 |  |
| ОК-1 | Кабель оконечный, имеющий в перчатке нагрузочные сопротивления, для подключения трехпарного кабеля к оконечному устройству (телефонному аппарату, контрольно-измерительному прибору) |  |
| ОК-2 | То же, без нагрузочного сопротивления, с выводом на перчатку трех пар и экрана |  |
| ВП-2 | Вставка кабельная переходная для перехода с кабеля П-269М-2×4+1×2 на кабель ПТРК-5×2, прямая |  |
| ВП-2ТФ | То же, телефонная |  |
| ВП-4 | То же, для перехода с кабеля П-269М-4×4+2×2 на кабель ПТРК-10×2, прямая |  |
| ВП-4ТФ | То же, телефонная |  |
| ВП-4ТГ | То же, телеграфная |  |
| ВП-8 | То же, для перехода с кабеля П-269М-8×4+4×2 на кабель ПТРК-20×2, прямая |  |
| ВП-8ТФ | То же, телефонная |  |
| ВП-8ТГ | То же, телеграфная |  |
| ВЩ-1М | Щиток вводный - для подключения телефонного аппарата спецсвязи с абонентской розеткой к трехпарному кабелю и размещения в нем абонентской розетки аппарата П-170 и нагрузочных сопротивлений |  |
| ВЩ-2М | То же, для подключения к пятипарному кабелю до пяти двухпроводных абонентских линий |  |
| КШ-2 | Шнур контрольный для подключения рабочей или служебной пары кабеля к контрольно-измерительному прибору |  |
| Барабан типа Б | Барабан кабельный (номинальный диаметр щеки 400 мм) для намотки строительных длин кабеля |  |
| - | Чехол защитный для защиты кабеля на барабане от повреждений |  |
| - | Ключ для соединения и разъединения полумуфт кабелей П-269М-4×4+2×2 и П-269М-8×4+4×2 в экстремальных условиях |  |
| - | Комплект ЗИП групповой на 10 комплектов изделия П-269М |  |
| - | Комплект ЗИП ремонтный на 10 комплектов изделия П-269М |  |

Пример условного обозначения комплекта кабелей и комплектующих изделий при заказе и в документации другого изделия:

Кабели П-269М (комплект) ТУ 16.К71-314-2003;

кабеля трехпарного с одной служебной парой, армированного, длиной 50 м: Кабель П-269М-1×4+1×2-50 ТУ 16.К71-314-2003;

муфты разветвительной РМ-4: П-269М муфта РМ-4 ТУ 16.К71-314-2003.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число и диаметр медных проволок жилы - 7×0,23 мм.

Материал изоляции и оболочки - полиэтилен. Материал экрана - алюминиевая фольга.

Кабели имеют грузонесущий элемент, выполненный из технических нитей.

Диаметр кабелей приведен в табл. 2.

Таблица 2

| Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный | минимальный | максимальный |
| П-269М-1×4+1×2 | 9,8 | 9,1 | 11,0 |
| П-269М-2×4+1×2 | 12,2 | 11,5 | 13,0 |
| П-269М-4×4+2×2 | 14,1 | 13,4 | 15,0 |
| П-269М-8×4+4×2 | 20,1 | 19,4 | 21,0 |

Строительная длина армированных кабелей и расчетная масса армированной строительной длины и 1 км неармированных кабелей приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Марка кабеля | Строительная длина армированного кабеля, м | Расчетная масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | армированного кабеля | 1 км неармированного кабеля |
| П-269М-1×4+1×2 | 50 ± 2 | 5,4 | 92,5 |
|  | 100 ± 3 | 10,0 |  |
|  | 200 ± 5 | 19,3 |  |
| П-269М-2×4+1×2 | 50 ± 2 | 7,8 | 134,1 |
|  | 100 ± 3 | 14,5 |  |
|  | 200 ± 5 | 27,9 |  |
| П-269М-4×4+2×2 | 50 ± 2 | 11,9 | 209,0 |
|  | 100 ± 3 | 22,3 |  |
| П-269М-8×4+4×2 | 50 ± 2 | 22,5 | 412,5 |

Основные электрические параметры кабелей приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление рабочих и служебных пар на длине 1 км, Ом, не более | 135 |
| Омическая асимметрия пары на длине 1 км, Ом, не более | 2,5 |
| Электрическое сопротивление экранов на длине 1 км, Ом, не более | 67,5 |
| Электрическое сопротивление изоляции жилы на строительной длине, МОм, не менее | 5000 |
| Испытательное напряжение частотой 50 Гц между каждой жилой (контактом) и остальными, соединенными с экраном (и корпусом муфты), в течение 1 мин, В | 500 |
| Рабочая емкость на длине 1 км на частоте 0,8 кГц, нФ, не более: |  |
| - рабочих пар | 63 |
| - служебных пар | 78 |
| Коэффициент затухания рабочих пар, дБ/км, не более: |  |
| - на частоте 0,8 кГц | 1,48 |
| - на частоте 7,0 кГц | 2,90 |
| Коэффициент затухания служебных пар на частоте 0,8 кГц, дБ/км, не более: | 1,48 |
| Переходное затухание на ближнем конце между рабочими или служебными парами на длине 1 км на частоте 0,8 кГц, дБ, не менее | 78,2 |
| Переходное затухание на ближнем конце между рабочими и служебными парами на длине 1 км на частоте 0,8 кГц, дБ, не менее | 84,0 |

Кабели, включая места заделки их в полумуфтах соединительных, стойки к растяжению с усилием до 1,2 кН (120 кгс).

Кабели (кроме полумуфт соединительных) стойки к радиальному сжатию распределенным усилием 45 кН/м.

Наработка кабелей и комплектующих изделий - 50000 ч. В течение наработки кабели выдерживают не менее 100 циклов перегибов через цилиндры (200 циклов смоток-намоток) диаметром 165 мм при натяжении 0,5 кН (50 кгс), а полумуфты - не менее 2000 циклов соединений-разъединений.

Срок службы кабелей и комплектующих изделий - 15 лет.

Кабели и комплектующие изделия предназначены для эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий) кабелей при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 55 °С и относительной влажности до 100 % при температуре до 35 °С, в статическом состоянии - при температуре до минус 60 °С, и допускают кратковременный нагрев до 70 °С (не более 10 ч в течение срока службы).

Кабели допускают многократную прокладку (снятие) в полевых условиях по поверхности земли, подвеску по местным предметам, прокладку в земле и кратковременную (не более 240 ч в течение срока службы) прокладку в воде на глубине не более 10 м.

Радиус изгиба - не менее 10-кратного диаметра кабеля.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия ТУ 16.К71-314-2002 - без ограничения.

Коды ОКП:

Кабели П-269М (комплект)                       - 35 7611 6901

Кабели П-269М (армированные)               - 35 7611 7000

Кабели П-269Н (неармированные)           - 35 7611 7100

Разработчик - ОАО ВНИИКП.

Изготовители - Рыбинсккабель, ОАО ВНИИКП.